FA8 / FA10 SDK API 使用说明

FA8API-SUNTEK.jar  ·  com.suntek.SUNTEK

本文档描述的 API 对应 FA8 / FA10 系列产品，需结合硬件规格书确认板子实际支持的外设。

0. 接入新 JAR（相对旧文档的变化）

应用工程请只依赖新包，不要再同时引入 YNHAPI-20251224.jar。

| 项目 | 新 JAR |
| --- | --- |
| JAR 文件 | FA8API-SUNTEK.jar |
| Java 包名 | com.suntek |
| 入口类 | SUNTEK |
| 取实例 | SUNTEK mAPI = SUNTEK.getInstance(); |
| 内部类型 | SUNTEK.GpioState 等 |
| IP 实体 | com.suntek.entity.IpConfig |
| 存储信息 | com.suntek.StorageInfo |

0.1 放到工程里

把 FA8API-SUNTEK.jar 拷到 Android 工程的 app/libs/，在 app/build.gradle 中加入：

dependencies {
    implementation files('libs/FA8API-SUNTEK.jar')
}

0.2 取接口实例

后续所有示例都使用这个 mAPI。

import com.suntek.SUNTEK;
import com.suntek.StorageInfo;
import com.suntek.entity.IpConfig;

SUNTEK mAPI = SUNTEK.getInstance();

0.3 真机自测入口

相关接口可在设备「设置 → 用户设置」中验证。当前固件菜单文案仍可能显示 YNHCommonAPI，这是固件预装应用的名字，不是 JAR 类名。

新测试 APK 工程是 FA8CommonApi，源码包名为 com.suntek.fa8。

修改历史

| 日期 | 修改点 |
| --- | --- |
| 20220531 | 废弃单参数 installApkSilently；增加按包名/类名安装后自动拉起 |
| 20220625 | 增加序列号、设备型号、以太网 MAC、IMEI |
| 20220630 | 增加以太网开关和状态 |
| 20220701 | 增加 APP 守护 |
| 20220713 | 增加开机图片/动画、下拉状态栏 |
| 20220830 | 获取屏幕亮灭状态 |
| 20220922 | 定时开关机增加多种模式 |
| 20221107 | 增加 APP 前台守护 |
| 20230413 | 单独控制屏幕显示开关 |
| 20240321 | 修改韦根异步读说明 |
| 20240521 | 增加 setInstallPackagePolicy 安装白名单 |
| 20250310 | 增加设置语言 |
| 20251224 | 增加看门狗超时时间 |
| 20260813 | 文档改为 Word；示例全面切换到 FA8API-SUNTEK.jar / com.suntek.SUNTEK |

2. 系统参数

多数 setter 需要再调用 mAPI.reboot() 才生效。

2.1 获取主板型号

String model = mAPI.getBoardModel();

2.2 序列号

2.2.1 获取

String sn = mAPI.getSerialNo();  // 与 Build.SERIAL 一致

2.2.2 设置

String serialNo = "12345678";
mAPI.setSerialNo(serialNo);
mAPI.reboot();

2.3 以太网 MAC

String mac = mAPI.getEthernetMAC();
mAPI.setEthernetMAC("00:E0:EC:37:2A:42");
mAPI.reboot();

2.4 4G 模块 IMEI

String imei = mAPI.getIMEI();
mAPI.setIMEI("864793030776509");
mAPI.reboot();

2.5 设备型号

String model = mAPI.getProductModel();  // 与 Build.MODEL 一致
mAPI.setProductModel("123456");
mAPI.reboot();

2.6 设备存储信息

返回 com.suntek.StorageInfo 列表，包含内部存储、TF/SD、USB 存储。单位 KB。

List<StorageInfo> list = mAPI.getStorageInfos();
for (StorageInfo info : list) {
    int type = info.getType();       // TYPE_MEMORY / TYPE_LOCAL_STORAGE / TYPE_TFCARD / TYPE_USB_STORAGE
    long total = info.getTotalSize();
    long free = info.getFreeSize();
    String path = info.getPath();
}

2.7 开机图片

mAPI.setBootLogo("/sdcard/boot.bmp");  // 必须是 8 位 BMP

2.8 开机动画

mAPI.setBootAnimation("/sdcard/bootanimation.zip");  // 标准 Android bootanimation

2.9 安装 APK 策略（白名单）

SUNTEK.InstallPackagePolicy policy = mAPI.new InstallPackagePolicy();
List<String> allow = new ArrayList<>();
allow.add("com.example.app");
policy.setAllowInstallPackageList(allow);
// ALLOW_INSTALL_TYPE_NORMAL = -1  取消策略
// ALLOW_INSTALL_TYPE_NOT_ALLOW = 0  仅白名单，否则拒绝
// ALLOW_INSTALL_TYPE_PASSWORD = 1  非白名单需输入密码
policy.setAllowInstallType(SUNTEK.InstallPackagePolicy.ALLOW_INSTALL_TYPE_PASSWORD);
policy.setAllowInstallPassword("1234abcd");
mAPI.setInstallPackagePolicy(policy);

2.10 设置语言

mAPI.updateLanguage("zh", "CN");  // 对应 values-zh-rCN

常用：zh/CN、zh/TW、zh/HK、en/US、en/GB、ja/JP、ko/KR 等，与 Android values-xx-rYY 一致。

3. OTA 升级

升级包必须放在 sdcard 目录，文件名为 update.zip。

mAPI.otaUpdate("/sdcard/update.zip");

4. APK 管理

4.1 开机自启动

mAPI.setBootLaunchApk("com.example.app", true);

4.2 静默安装

mAPI.installApkSilently("/sdcard/API.apk", "com.example", "com.example.MainActivity");
// 后两个参数为 null 表示安装完不自动拉起
mAPI.installApkSilently("/sdcard/API.apk", null, null);

4.3 静默卸载

mAPI.uninstallApkSilently("com.example.app");

4.4 应用守护

重启不保留，开机后需应用再次调用。

// 非前台守护，10 秒检测一次
mAPI.setAppKeepLive("com.example.app", 10);
mAPI.setAppKeepLive("", 1);  // 取消

// 前台守护
mAPI.setForegroundAppKeepLive("com.example.app", 10);
mAPI.setForegroundAppKeepLive("", 1);

5. 显示

5.1 / 5.2 屏幕旋转

SUNTEK.RotationDegree deg = mAPI.getScreenRotation(SUNTEK.ScreenType.MAIN);
if (deg == SUNTEK.RotationDegree.DEGREE_90) { }
mAPI.setScreenRotation(SUNTEK.ScreenType.AUX, SUNTEK.RotationDegree.DEGREE_180);

5.3 / 5.4 屏幕密度

SUNTEK.LcdDensity density = mAPI.getLcdDensity();
mAPI.setLcdDensity(SUNTEK.LcdDensity.DENSITY_240);

5.5 / 5.6 屏幕亮灭

isScreenOn() 不能用于 sleep/wakeup 之后判断，只适用于 APP 自己调用 setScreenOnOff 的场景。

boolean on = mAPI.isScreenOn();
mAPI.setScreenOnOff(false);

6. 看门狗

mAPI.enableWatchdog(true);
mAPI.setWatchdogTimeout(15);  // 秒，不同平台可能差 1～2 秒
mAPI.feedWatchdog();         // 建议约 10 秒喂一次
mAPI.enableWatchdog(false);

7. 关机与重启

mAPI.shutdown();
mAPI.reboot();

8. 休眠与唤醒

PowerManager pm = (PowerManager) context.getSystemService(Context.POWER_SERVICE);
boolean isInteractive = pm.isInteractive();
mAPI.sleep();
mAPI.wakeup();

9. 导航栏与状态栏

导航栏：VISIBLE 可见；INVISIBLE 不可见但可上滑；ALWAYS_INVISIBLE 不可见且不能滑出。

mAPI.setNavigationBarVisibility(SUNTEK.NavigationBarVisibility.ALWAYS_INVISIBLE);
SUNTEK.NavigationBarVisibility v = mAPI.getNavigationBarVisibility();
if (v == SUNTEK.NavigationBarVisibility.ALWAYS_INVISIBLE) {
    mAPI.setNavigationBarVisibility(SUNTEK.NavigationBarVisibility.VISIBLE);
}

下拉状态栏设置后需重启才生效。

mAPI.setExtendStatusBarVisibility(SUNTEK.ExtendStatusBarVisibility.VISIBLE);
SUNTEK.ExtendStatusBarVisibility sv = mAPI.getExtendStatusBarVisibility();

10. Root 权限

if (!mAPI.isRoot()) {
    if (mAPI.enableRoot(true)) {
        Log.d(TAG, "成功 root");
    }
}

11. 以太网

IpConfig ipConfig = mAPI.getIpConfig();
String ip = ipConfig.ip;
String mask = ipConfig.mask;
String gateway = ipConfig.gateway;
ArrayList<String> dnsList = ipConfig.dnsList;

mAPI.setStaticIp(new IpConfig("192.168.1.2", "255.255.255.0", "192.168.8.1",
        Arrays.asList("192.168.8.1")));
mAPI.setDhcpIp();

SUNTEK.IpMode mode = mAPI.getIpMode();  // STATIC / DHCP
boolean open = mAPI.isEthernetOpen();
mAPI.setEthernetState(true);

12. 系统时间

Calendar calendar = Calendar.getInstance(Locale.getDefault());
calendar.set(2021, 10, 28, 6, 0, 0);  // 月份从 0 开始
mAPI.setSystemTime(calendar.getTimeInMillis());

定时开关机：type=1 只生效一次；type=3 按周循环，恢复出厂或刷机需重设。

int type = 3;
int[] weekdays = {1, 3, 4, 5};  // 周一、三、四、五
int[] poweroff = {20, 30};
int[] poweron = {8, 35};
mAPI.setPowerOnOffAlarmCycle(type, weekdays, poweroff, poweron);
mAPI.cancelPowerOnOffAlarm();

boolean netTime = mAPI.isEnableNetworkProvidedTime();
mAPI.setEnableNetworkProvidedTime(true);

13. 硬件模块

13.1 GPIO

IO、继电器、补光灯、USB 供电、钱箱、门铃等都走 GPIO。板子实际支持哪些口以硬件规格书为准。常量定义在 SUNTEK 上。监听函数内部约 1 秒轮询一次，不适合检测短于 1 秒的按键。

| 常量 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| SUNTEK.GPIO_1 … GPIO_15 | 0～14 | 通用 IO |
| SUNTEK.LIGHT_RED / GREEN / BLUE / WHITE | 15～18 | 补光灯 |
| SUNTEK.LIGHT_INFRARED | 19 | USB 摄像头红外补光 |
| SUNTEK.RELAY | 20 | 继电器 |
| SUNTEK.BELL | 21 | 门铃 |
| SUNTEK.CASHBOX_0 / CASHBOX_1 | 22 / 23 | 钱箱 |
| SUNTEK.LIGHT_BOARD_BLUE / RED / YELLOW | 24 / 28 / 30 | 板载指示灯 |
| SUNTEK.USB_1 / USB_2 / USB_3 | 25 / 26 / 27 | USB 供电 |
| SUNTEK.LIGHT_CAMERA_EXTERNAL_INFRARED | 29 | MIPI 摄像头红外补光 |

if (mAPI.getGpioState(SUNTEK.GPIO_1) == SUNTEK.GpioState.HIGH) { }
mAPI.setGpioState(SUNTEK.GPIO_1, SUNTEK.GpioState.HIGH);
SUNTEK.GpioMode mode = mAPI.getGpioMode(SUNTEK.GPIO_1);
mAPI.setGpioMode(SUNTEK.GPIO_1, SUNTEK.GpioMode.INPUT);

SUNTEK.GpioListenerCallback cb = new SUNTEK.GpioListenerCallback() {
    public void onChanged(int index, int oldValue, int newValue) { }
};
mAPI.listenGpio(SUNTEK.GPIO_1, cb);
mAPI.unlistenGpio(SUNTEK.GPIO_1, cb);

13.2 LED 亮度

mAPI.setLightBrightness(SUNTEK.LIGHT_RED, 204);  // 0～255，204 ≈ 80%

13.3 韦根

SUNTEK.WiegandMode wm = mAPI.readWiegandMode();
mAPI.writeWiegandMode(SUNTEK.WiegandMode.INPUT);

// 同步阻塞读，请放后台线程
long code = mAPI.readWiegand();

// 异步读：若要连续读，必须在 onSuccess / onFailure 里再次注册
SUNTEK.WiegandCallback wcb = new SUNTEK.WiegandCallback() {
    public void onSuccess(long code) { mAPI.readWiegandAsyn(this); }
    public void onFailure() { mAPI.readWiegandAsyn(this); }
};
mAPI.readWiegandAsyn(wcb);  // 回调在工作线程

mAPI.writeWiegand(SUNTEK.WiegandFormat.FORMAT_26, 12345678);

14. 参考代码

14.1 钱箱

先拉低 500ms，再拉高。

CompletableFuture.runAsync(() -> {
    mAPI.setGpioState(SUNTEK.CASHBOX_0, SUNTEK.GpioState.LOW);
    try { TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(500); } catch (InterruptedException e) { }
}).thenAccept(u -> {
    mAPI.setGpioState(SUNTEK.CASHBOX_0, SUNTEK.GpioState.HIGH);
});

14.2 执行 root 命令

boolean executeCmd(String content) throws IOException, InterruptedException {
    Process p = Runtime.getRuntime().exec("su");
    PrintWriter pw = new PrintWriter(p.getOutputStream(), true);
    pw.println(content);
    pw.println("exit");
    return p.waitFor() == 0;
}

附录. 说明